«Утверждено приказом

комитета по архитектуре и градостроительству

Ленинградской области от 27 февраля 2017 № 8»

изменениЯ

в Правила землепользования и застройки Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области,

утвержденные решением совета депутатов Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

от 26 марта 2014 №12, в части градостроительных регламентов

г.п. Павлово

2017 г.

Изменения в Правила землепользования и застройки Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в части градостроительных регламентов

### 1. Дополнить Статью 63. «Минимальная доля озелененной территории земельных участков» пунктом 6 следующего содержания:

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков в пределах всех зон приведена в таблице 63.1:

Таблица 63.1

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков

| № | Вид использования | Минимальная площадь озелененных территорий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 23 м2 на 100 м2 общей площади квартир в объекте капитального строительства на участке (нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей озелененных территорий на земельных участках) |
| 2 | Сады, скверы, бульвары | 95 % территории земельного участка, при площади участка менее 1 га; 90 % - при площади от 1 до 5 га; 85 % - при площади от 5 до 20 га; 80 % - при площади свыше 20 га |
| 3 | Парки | 95 % территории земельного участка, при площади участка менее 1 га; 90 % - при площади от 1 до 5 га; 80 % - при площади от 5 до 20 га; 70 % - при площади свыше 20 га |
| 4 | Леса (городские леса), лесопарки | 95 % территории земельного участка |
| 5 | Пляжи | 10 % территории земельного участка, при площади участка менее 1 га; 20 % - при площади от 1 до 5 га; 30 % - при площади от 5 до 20 га; 40 % - при площади свыше 20 га |
| 6 | Комплексы аттракционов, аквапарки | 0 % территории земельного участка при площади участка менее 1 га; 10 % - при площади от 1 до 5 га; 20 % - при площади от 5 до 20 га; 30 % - при площади свыше 20 га |
| 7 | Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения, объекты для оздоровительных целей, зеленые насаждения, выполняющие специальные функции | 60% территории земельного участка |
| 8 | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования (школы) | 50% территории земельного участка |
| 9 | Индивидуальные жилые дома, жилые строения, объекты среднего и высшего профессионального образования; объекты физической культуры и спорта, включая спортивные клубы | 40% территории земельного участка |
| 10 | Объекты культа | 15 % территории земельного участка |
| 11 | Прочие, за исключением объектов коммунального хозяйства; объектов транспорта | 15% территории земельного участка |
| 12 | Объекты коммунального хозяйства, объекты сельскохозяйственного использования, объекты транспорта, специальные парки (зоопарки, ботанические сады) | не устанавливается |

2. Дополнить Статью 64. «Максимальная высота зданий, строений, сооружений» пунктом 5 следующего содержания:

Местоположение локальных увеличений предельной высоты зданий, строений, сооружений, указанных на Карте границ действия предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельной высоты зданий, строений, сооружений, подлежит уточнению в составе документации по планировке территории МО Павловское городское поселение, утвержденной в установленном порядке. При этом локальные увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений могут располагаться:

- по фронту застройки квартала: на пересечении транспортных магистралей, в угловых частях квартала, в центральной части линии застройки квартала;

- в глубине квартала – только в случае комплексного градостроительного решения высоты зданий квартала, обоснованного проектом планировки территории.

Архитектурное решение локальных увеличений предельной высоты зданий, строений, сооружений должно быть согласовано в установленном порядке.

3. Внести изменения и дополнения в Статью 68. «Градостроительные регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» Правил землепользования и застройки Павловского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области:

3.1. Для территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение Ж2) предлагаемые изменения Правил землепользования и застройки перечислены в таблице №3.1.

### Таблица №3.1.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

| № | Параметры | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельного участка | 300м2 |
| 2 | Максимальная площадь земельного участка | для индивидуального жилого дома - 2000м2; для отдельно стоящего жилого дома на 1 семью от 1-3 этажей - 2000м2; для объектов иных видов разрешенного строительства - в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными градостроительными нормативами. |

3.2. Для территориальной зоны центра обслуживания и коммерческой активности на территориях, попадающих под действие ограничений (кодовое обозначение ОД) предлагаемые изменения Правил землепользования и застройки перечислены в таблице №3.2.

### Таблица №3.2.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

| № | Параметры | Предельные значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальная площадь земельного участка | Для индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком – 300 кв.м. для объектов иных видов разрешенного строительства - не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом капитального строительства и требуемых в соответствии с настоящими Правилами и техническими регламентами площади озелененных территорий, площади для размещения автостоянок, проездов и иных вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации |
|  | Максимальная площадь земельного участка | Для индивидуального жилого дома с приусадебным земельным участком – 1200 кв.м. для объектов иных видов разрешенного строительства - в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональными градостроительными нормативами. |

4. Дополнить Статью 68. «Градостроительные регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» пунктом 22 «Плотность застройки участков территориальных зон» следующего содержания:

- Плотность застройки участков территориальных зон рекомендуется принимать не более приведенной в таблице 68.1.

- Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

3. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

|  |  | Таблица 68.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели плотности застройки участков территориальных зон |  |  |  |  |
|  | Коэффициент | Коэффициент |  |  |
| Территориальные зоны |  | плотности |  |  |
|  | застройки |  |  |  |
|  |  | застройки |  |  |
| Жилые зоны: |  |  |  |  |
| Ж3 зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |  |  |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,4 | 0,8 |  |  |
| Ж4 зона смешанной жилой застройки | 0,4 | 0,7 |  |  |
| Ж1 зона индивидуальной жилой застройки | 0,2 | 0,4 |  |  |
| Зоны общественно-деловой застройки: |  |  |  |  |
| ОЦ зона многофункциональной общественно-деловой застройки | 1,0 | 3,0 |  |  |
| ОД зона центра обслуживания и коммерческой активности на территориях, попадающих под действие ограничений | 0,8 | 2,4 |  |  |
| Промышленные зоны: |  |  |  |  |
| П1 зона производственно-коммунальных объектов III-IV класса вредности | 0,8 | 2,4 |  |  |
| П2 зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности | 0,6 | 1,8 |  |  |

4.При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

5. Границами кварталов являются красные линии.

6. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.   Допускается   учитывать   имеющиеся   в   соседних   кварталах   учреждения обслуживания - при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более, чем на 30% при соблюдении санитарно – гигиенических и противопожарных норм.